# Hálózatmodellezés vizsgafeladatok 			2004-12-13

I.

Egy postahivatalba átlagosan 12,5 másodpercenként tér be egy ügyfél. A tevékenységválasztó automatánál a sorszámkérés átlagosan 10 másodpercig tart. A sorszámot húzott ügyfelek 20%-a ügyintézés nélkül elhagyja a hivatalt. A többiek várakoznak a nyitva tartó ablakok valamelyikéhez történő hívásra. Minden ablaknál az ügyintézés átlagosan 30 másodpercig tart.

A végzett ügyfelek 10%-a új tevékenységért ismét sorszámot húz.

A beérkezési és kiszolgálási idők exponenciális eloszlásúnak tekinthetők.

Használja a SOPENF elemző eljárást.

(Útmutató: A hivatal ügyintéző ablakait tekintsük egy hálózati csomópontnak.)

Feladatok:

- Legalább hány nyitva tartó ablak mellett kezelhető ez az eset?

- Mennyi lesz ebben az esetben a hivatalban várakozók átlagos száma!

II Adott egy hálózat két job-osztállyal, három csomóponttal.

Az átmenetvalószínűségek:

1. osztály				2. osztály

p0,11=1, 	p21,11=0.6, 		p0,12=1, 	p22,12=0.7,

p11,21=0.4, 	p21,31=0.4, 		p12,22=0.3,	p22,32=0.3,

p11,31=0.3,	 p31,11=0.5, 		p12,32=0.6, 	p32,12=0.4,

p11,0=0.3, 	p31,21=0.5, 		p12,0=0.1, 	p32,22=0.6.

A második indexek az osztályt jelölik.

A kiszolgálási intenzitások: 11=8, 12=24, 21=12, 22=32, 31=16, 32=36.

A beérkezési intenzitás mindkét osztálynál 1.

A beérkezési és kiszolgálási idők exponenciális eloszlásúnak tekinthetők.

Használja az OPENF elemző eljárást.

Feladatok:

- Határozza meg a rendszer jellemzőit!

- Az első osztálynál határozza meg a látogatási intenzitásokat!