Hálózatmodellezés 	2008/09 1. félév

………………………………………..

név

A feladatokban szereplő csomópontok minden esetben M/M/1-FCFS típusúak.

1. Tekintse a következő, két csomópontból álló nyílt hálózatot:

A kezdeti beérkezési intenzitás: 0,1.

A kiszolgálási idők: t1=4 s, t2=3 s.

Az átmenetvalószínűségek:	p01=p02=0,5

p10=0,6	p12=0,4

p21=1

Használja az SOPFN eljárást.

Feladatok:

Mennyi lehet a maximális beérkezési intenzitás (1 tizedes jegy pontossággal)?	………

Mik lesznek ekkor a várakozási idők?	W1=…..	W2=…..

2. Tekintse a következő, két csomópontból álló zárt hálózatot:

Az 1. csomópont kiszolgálási intenzitása 2 s-1, a 2. csomópont kiszolgálási intenzitása 0,5 s-1.

10 igény van a rendszerben.

Az átmenetvalószínűségek: p12=0.6		p11=0.4	p21=1

Használja az MVA eljárást.

Feladat:

Mennyi lesz a csomópontok kihasználtsága (Utilization): 1=…….  2=…….