Hálózatmodellezés 	2008/09 1. félév

………………………………………..

név

Beszámított pontszám a Szakmai Napokról:  ………

A feladatokban szereplő csomópontok minden esetben M/M/1-FCFS típusúak.

1. Tekintse a következő, két csomópontból álló nyílt hálózatot:

1. osztály

A kezdeti beérkezési intenzitás 1.

A kiszolgálási idők: t1=4, t2=2.

Az átmenetvalószínűségek:	p01=p02=0,5

p10=0,6	p12=0,4

p21=1

2. osztály

A kezdeti beérkezési intenzitás 0.1.

A kiszolgálási intenzitások: 1=2 ,  2=4 .

Az átmenetvalószínűségek:	p01=1

p11=0,6	p12=0,4

p21=0,5	p22=0

Használja az OPFN eljárást.

Feladatok:

Maximális beérkezési intenzitás az 1. osztálynál (2 tizedes jegy pontossággal):	………

Mik lesznek az 1. osztálynál a várakozási idők?	W1=…..	W2=…..

Számítsa ki a látogatási intenzitás (Visit rate) értékeket a 2. osztálynál.  e1=……	e2=…….

2. Tekintse a következő, két csomópontból álló zárt hálózatot:

Az 1. csomópont kiszolgálási intenzitása 1 , a 2. csomópont kiszolgálási ideje 0,66667.

2 igény van a rendszerben.

A látogatási intenzitás (Visit rate) értékek: e1=1,2	e2=1

Használja az MVA eljárást.

Feladat:

Mik lesznek a csomópontokon a várakozási idők?	W1=…..	W2=…..