Hálózatmodellezés 	2008/09 2. félév

A feladatokban szereplő csomópontok minden esetben M/M/1-FCFS típusúak.

1. Tekintse a következő, két csomópontból álló nyílt hálózatot:

A kezdeti beérkezési intenzitás 1.

A kiszolgálási idők: t1=4 s, t2=3 s.

Az átmenetvalószínűségek:	p01=p02=0,5

p10=0,6	p12=0,4

p21=1

Használja az SOPFN eljárást.

Feladatok:

Mennyi a maximális beérkezési intenzitás (2 tizedes jegy pontossággal)?	 0,14

Mik lesznek ekkor a várakozási idők?	W1=56		W2=2,88

Számítsa ki a látogatási intenzitás (Visit rate) értékeket.  e1=1,667		e2=1,166

2. Tekintse a következő, két csomópontból álló zárt hálózatot:

Az 1. csomópont kiszolgálási ideje 2, a 2. csomópont kiszolgálási intenzitása 2.

10 igény van a rendszerben.

Az átmenetvalószínűségek: p12=0.6	p11=0.4	p21=1

Használja az MVA eljárást.

Feladat:

Mennyi lesz a csomópontok kihasználtsága (Utilization): 1=1  2=0,15

Melyik az a legnagyobb igényszám, mely esetén az 1. csomópontnál a várakozási idő még nem haladja meg a 10-es értéket: K=6