Hálózatmodellezés 	2008/09 2. félév

A feladatokban szereplő csomópontok minden esetben M/M/1-FCFS típusúak.

1. Tekintse a következő, két csomópontból álló nyílt hálózatot:

A kezdeti beérkezési intenzitás 10.

A kiszolgálási intenzitások: 1=4, 2=3.

Az átmenetvalószínűségek:	p01=0,2 p02=0,8

p10=0,6	p12=0,4

p21=1

Használja az SOPFN eljárást.

Feladatok:

Mennyi a maximális beérkezési intenzitás (2 tizedes jegy pontossággal)?	 2,04

Mik lesznek ekkor a várakozási idők?	W1=1,4166		W2=124,66

Számítsa ki a látogatási intenzitás (Visit rate) értékeket.  e1=1,666		e2=1,466

2. Tekintse a következő, két csomópontból álló zárt hálózatot:

Az 1. csomópont kiszolgálási intenzitása 2, a 2. csomópont kiszolgálási ideje 2.

10 igény van a rendszerben.

Az átmenetvalószínűségek: p12=0.6	p11=0.4	p21=1

Használja az MVA eljárást.

Feladat:

Mennyi lesz a csomópontok kihasználtsága (Utilization): 1=0,42  2=1

Melyik az a legkisebb igényszám, mely esetén a 2. csomópontnál a várakozási idő meghaladja a 10-es értéket: K=7