Hálózatmodellezés vizsga 2009/10. 2. félév			………………………….

név

1. Adott a következő két csomópontot (M/M/1-FCFS) és két osztályt tartalmazó rendszer:

Az első osztály nyílt, másodpercenként átlagosan 0.5 igény érkezik. A csomópontokon a kiszolgálási intenzitások 1=3, 2=2. Az átmenetvalószínűségek:

P01=0.4, p12=1, p20=0.7, p22=0

A második osztály zárt, 5 feladat van a rendszerben, a kiszolgálási idők 1=1, 2=0.25 mp.

Az átmenetvalószínűségek: p12=1, p21=0.5

Feladatok:

- Mennyi lesz az első osztály esetén a válaszidő a 2. csomóponton?   T = ………

- Mik lesznek a látogatási intenzitás értékek az első osztálynál? e1=…….,      e2=………

- A második osztály mekkora feladatszámánál haladja meg először az első csomóponton az első osztály igényeinél az átlagos sorhossz a 3-as értéket?  K = ………

Használja a Simulation eljárást.

2. Tekintsük a következő, négy csomópontból álló hálózatot. Az igények (K=100) egy osztályba sorolhatók, a négy csomópont M/M/1-FCFS típusú.

A kiszolgálási intenzitások: 1=2, 2=2.2, 3=1.5, 4=2.8

A látogatási intenzitás értékek: e1=1, e2=1.2, e3=0.7, e4=1.5

Feladat:

A negyedik csomópont mekkora kiszolgálási intenzitás értékénél fog megegyezni a várakozási idő a 2. és a 4. csomóponton?        4=……..

Használja az MVA eljárást.

3. Határozza meg a következő átmenetvalószínűségekhez tartozó látogatási intenzitás (visit rate) értékeket.

p12=0.4, p13=0.6, p21=0.6, p23=0.2, p32=1

e1= 1,   e2=…..,   e3=…….