Hálózatmodellezés vizsga 2011/12. 1. félév			………………………….

név

1. Adott a következő három csomópontot (M/M/1-FCFS) és két osztályt tartalmazó rendszer:

Az első osztály nyílt, átlagosan 2 másodpercenként érkezik egy igény. A csomópontokon a kiszolgálási intenzitások 1=2, 2=2,5, 3=3. Az átmenetvalószínűségek:

p01=0.3, p02=0.5 , p12=0,5, p13=0,5 p20=0.8, p22=0,2, p32=1

A második osztály nyílt, másodpercenként átlagosan 2 igény érkezik, a kiszolgálási idők 1=0.5, 2=2/3, 3=2/3 mp.

Az átmenetvalószínűségek: p01=0,8, p03=0,2, p13=1, p30=0,7, p33=0,3

Feladatok:

- A 2. osztály mely beérkezési intenzitásánál lesz még stabil a rendszer (2 tizedes pontossággal?    = 0.98

- A második osztály maximális beérkezési intenzitása mellett mennyi lesz az első osztály maximális beérkezési intenzitása (2 tizedes pontossággal)?   = 0.57

Használja az OPFN eljárást.

2. Tekintsük a következő, négy csomópontból álló hálózatot. Az igények (K=50) egy osztályba sorolhatók, a négy csomópont M/M/2-FCFS típusú.

A kiszolgálási intenzitások: 1=1,6, 2=1,3, 3=1,5, 4=2,5

Az átmenetvalószínűségek:

p11=0,5, p12=0,3, p13=0,2, p23=0,6, p24=0,4, p34=1, p41=0,5, p43=0,5

Feladat:

Mennyi lesz a várakozási sor hossza a 3. csomóponton (2 tizedes pontossággal)?  Q= 11.08

A harmadik csomópont mekkora kiszolgálási intenzitás értékénél fog megegyezni a sorhossz az 1. és a 3. csomóponton (3 tizedes pontossággal)?        = 1.408

Mennyi kiszolgáló kell a 2. csomópontra, hogy a csomópont kihasználtsága 10% alá csökkenjen? m2= 8

Használja az MVA eljárást.

3. Mik lesznek a látogatási intenzitás értékek az 1. feladat első osztálynál? e1= 0.3, e2= 1.25  e3= 0.35

Hogyan változnak ezek az értékek, ha az első osztály beérkezési intenzitását felére csökkentenénk? ……………………………………………………………