Hálózatmodellezés vizsga 2013/14. 1. félév			………………………….

név

1. Adott a következő két csomópontot (M/M/1-FCFS) és két osztályt tartalmazó rendszer:

Az első osztály nyílt, az átlagos beérkezési időközök 2 mp. A csomópontokon az átlagos kiszolgálási idők T1=0.3333 mp, T2=0.5 mp. Az átmenetvalószínűségek:

P01=0.4, p12=1, p20=0.7, p22=0

A második osztály zárt, 5 feladat van a rendszerben, a kiszolgálási intenzitások 1=1, 2=4.

Az átmenetvalószínűségek: p12=1, p21=0.5

Feladatok:

- Mennyi lesz az első osztály esetén a válaszidő a 2. csomóponton?   T = ………

- Mik lesznek az első osztály látogatási intenzitás értékei? e1=…….,      e2=………

- A második osztály mekkora feladatszámánál haladja meg először az első csomóponton az első osztály igényeinél az átlagos sorhossz a 2-es értéket?  K = ………

Használja a Simulation eljárást.

2. Tekintsük a következő, négy csomópontból álló hálózatot. Az igények (K=100) egy osztályba sorolhatók, a négy csomópont M/M/1-FCFS típusú.

A kiszolgálási intenzitások: 1=2, 2=2.2, 3=1.5, 4=2.8

A látogatási intenzitás értékek: e1=1, e2=1.2, e3=0.7, e4=1.5

Használja az MVA eljárást.

Feladat:

A második csomópont mekkora kiszolgálási intenzitás értékénél fog megegyezni a várakozási idő a 2. és a 4. csomóponton?        2=……..

3. Határozza meg a következő átmenetvalószínűségekhez tartozó látogatási intenzitás (visit rate) értékeket.

p01=0.4, p03=0.2, p11=0,5, p12=0,4, p13=0,1,  p20=0,2, p21=0,2, p22=0,2, p23=0,4, p32=1

e1=            ,   e2=           ,   e3=