Hálózatmodellezés vizsga 2009/10. 2. félév			………………………….

név

1. Adott a következő két csomópontot (M/M/1-FCFS) és két osztályt tartalmazó rendszer:

Az első osztály nyílt, az átlagos beérkezési időközök 2 mp. A csomópontokon az átlagos kiszolgálási idők T1=0.3333 mp, T2=0.5 mp. Az átmenetvalószínűségek:

P01=0.4, p12=1, p20=0.7, p22=0

A második osztály zárt, 5 feladat van a rendszerben, a kiszolgálási intenzitások 1=1, 2=4.

Az átmenetvalószínűségek: p12=1, p21=0.5

Feladatok:

- Mennyi lesz az első osztály esetén a válaszidő a 2. csomóponton?   T = 1.6

- Ha az első osztály egy önálló rendszer lenne, mik lennének a látogatási intenzitás értékek? e1=58/70=0.829, e2=10/7=1.429

- A második osztály mekkora feladatszámánál haladja meg először az első csomóponton az első osztály igényeinél az átlagos sorhossz a 3-as értéket?  K =9 (10)

2. Tekintsük a következő, négy csomópontból álló hálózatot. Az igények (K=100) egy osztályba sorolhatók, a négy csomópont M/M/1-FCFS típusú.

A kiszolgálási intenzitások: 1=2, 2=2.2, 3=1.5, 4=2.8

A látogatási intenzitás értékek: e1=1, e2=1.2, e3=0.7, e4=1.5

Feladat:

A negyedik csomópont mekkora kiszolgálási intenzitás értékénél fog megegyezni a várakozási idő a 2. és a 4. csomóponton? 4=2.730

3. Határozza meg a következő átmenetvalószínűségekhez tartozó látogatási intenzitás értékeket.

p12=0.4, p13=0.6, p21=0.6, p23=0.2, p32=1

e1=1, e2=1.6666, e3=0,9333