Kommunikációs eszközök 	2011/12. 2. félév

………………………………………..

név

A feladatokban szereplő csomópontok minden esetben M/M/1-FCFS típusúak.

1. Tekintse a következő, két csomópontból álló nyílt hálózatot:

A kezdeti beérkezési intenzitás 1.

A kiszolgálási idők: t1=4 s, t2=3 s.

Az átmenetvalószínűségek:	p01=p02=0,5

p10=0,6	p12=0,4

p21=1

Használja az SOPFN eljárást.

Feladatok:

- Mennyi a maximális beérkezési intenzitás (2 tizedes jegy pontossággal)?	………

- Mik lesznek ekkor a várakozási idők?	W1=…..	W2=…..

- Számítsa ki a látogatási intenzitás (Visit rate) értékeket.  e1=……	e2=…….

2. Tekintse a következő, két csomópontból álló zárt hálózatot:

Az 1. csomópont kiszolgálási ideje 2, a 2. csomópont kiszolgálási intenzitása 2.

10 igény van a rendszerben.

Az átmenetvalószínűségek: p12=0.6	p11=0.4	p21=1

Használja az MVA eljárást.

Feladat:

- Mennyi lesz a csomópontok kihasználtsága (Utilization): 1=…….  2=…….

- Melyik az a legnagyobb igényszám, mely esetén az 1. csomópontnál a várakozási idő még nem haladja meg a 10-es értéket: K=…….

- Az igényszám növelésével mi lesz a Válaszidő határértéke a 2. csomópontnál.